GASCOLAE PLATFORM

01_Service_Knowledge_Base

Asset 01 • Knowledge Asset • Version 1.0

HƯỚNG DẪN: Knowledge Base trả lời câu hỏi “Tôi cần BIẾT gì về dịch vụ này?”. Đây là tài sản tri thức nền, không phải brochure, báo giá hay SOP chi tiết. Mọi thông tin quan trọng phải có nguồn trong Research Workbook; nếu chưa xác minh thì ghi [CẦN XÁC MINH].

# A. Thông tin nhận diện dịch vụ

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Service ID | S0271 |
| Tên dịch vụ | Đo hiệu quả giảm phát thải CO₂ |
| Ngành | Môi trường, sinh thái và kinh tế xanh |
| Phân ngành | Nghiên cứu khí hậu & carbon |
| Công nghệ chính | UAV mang cảm biến CH₄; cảm biến gió; GNSS/RTK; data logger đồng bộ thời gian |
| Phiên bản | v1.0 |
| Ngày cập nhật | 10/09/2026 |
| Trạng thái | Draft – chờ GASCOLAE xác minh/phê duyệt |

# 1. Tổng quan dịch vụ

HƯỚNG DẪN: Mô tả để người mới hiểu bản chất dịch vụ; không dùng ngôn ngữ quảng cáo.

## 1.1 Dịch vụ là gì?

Đo hiệu quả giảm phát thải CO₂ là dịch vụ sử dụng UAV mang cảm biến CH₄, cảm biến gió và định vị vệ tinh để khảo sát phát tán methane trên bề mặt bãi chôn lấp chất thải rắn, lập bản đồ nguồn phát thải và đo lặp trước–sau biện pháp khắc phục. Hiệu quả được báo cáo bằng lượng CH₄ giảm và quy đổi CO₂e theo hệ số được phê duyệt; giá trị nồng độ ppm không được suy trực tiếp thành tCO₂e.

## 1.2 Bối cảnh sử dụng

Khí bãi chôn lấp thường chứa tỷ lệ methane đáng kể, nên phát hiện và giảm thất thoát methane tạo tác động khí hậu quy đổi CO₂e. Khảo sát trên không tại các bãi chôn lấp Hoa Kỳ ghi nhận nguồn phát thải điểm ở phần lớn số bãi được đo và nhiều nguồn tồn tại kéo dài qua nhiều lần quan trắc. Trong khi khảo sát mặt đất theo Method 21 chỉ đo tại điểm và thực hiện theo quý. Mặt khác, UAV bao phủ được khu vực rộng và tiếp cận vùng nguy hiểm hoặc khó đi bộ, nhưng cảm biến chỉ đo được nồng độ methane trong không khí chứ không đo trực tiếp lượng phát thải. Muốn ra lượng phát thải phải chạy qua một mô hình tính, cần dữ liệu gió, thiết kế bay và hồ sơ hiệu chuẩn: cân bằng khối lượng (mass balance) tính lượng khí đi qua một mặt cắt luồng, và mô hình khuếch tán ngược (inverse dispersion) suy ngược tốc độ phát thải từ nồng độ đo được và điều kiện gió.

## 1.3 Vấn đề dịch vụ giải quyết

| Vấn đề / Pain Point | Biểu hiện / Bối cảnh | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Nguồn methane phân tán trên diện rộng | Không có ống dẫn nên không đặt được điểm đo cố định trên bề mặt bãi. | SRC-07; SRC-12 |
| Khảo sát mặt đất chỉ đo được tại điểm | Method 21 yêu cầu đi bộ chậm theo tuyến, tần suất theo quý, dễ sai sót thao tác. | SRC-16 |
| Không định vị được rò rỉ để ưu tiên sửa | Thiếu tọa độ điểm phát thải cao nên không xếp được thứ tự xử lý. | SRC-05; SRC-07 |
| Không có bằng chứng trước–sau | Đã bỏ chi phí khắc phục nhưng không chứng minh được hiệu quả. | SRC-02; SRC-07 |
| Số liệu tự khai không đủ căn cứ | Khi báo cáo kiểm kê khí nhà kính hoặc khi bên thứ ba thẩm định. | SRC-12; SRC-13 |

# 2. Ngữ cảnh ngành và thị trường

HƯỚNG DẪN: Chỉ ghi bối cảnh giúp hiểu nhu cầu dịch vụ; TAM và kế hoạch bán hàng để Nhóm 2.

## 2.1 Ngành / Phân ngành

Ngành: Môi trường, sinh thái và kinh tế xanh. Phân ngành: Nghiên cứu khí hậu & carbon.

## 2.2 Đặc điểm hoạt động liên quan

Hoạt động đo phát tán methane bề mặt phụ thuộc hướng và tốc độ gió, độ ổn định khí quyển, địa hình bãi, chế độ vận hành hệ thống thu khí và điều kiện an toàn hiện trường. Kết quả chỉ so sánh được giữa các kỳ khi kỳ nền và kỳ xác nhận có điều kiện tương đương.

## 2.3 Nhu cầu / xu hướng liên quan

Nghĩa vụ kiểm kê và báo cáo khí nhà kính theo Nghị định 06/2022 cùng các nghị định sửa đổi tạo nhu cầu về số liệu đo được thay cho số liệu tự khai. Hoạt động bay bằng tàu bay không người lái phải theo quy định đăng ký và cấp phép hiện hành.

# 3. Khách hàng và bên liên quan

HƯỚNG DẪN: Ai sử dụng, ai quyết định, ai vận hành và ai chịu ảnh hưởng.

| Nhóm / Vai trò | Vai trò | Nhu cầu / Mối quan tâm | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng mục tiêu | Chủ và đơn vị vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn; công ty môi trường đô thị; dự án thu hồi khí bãi rác và phát điện. | Giảm thất thoát methane; có số liệu phục vụ kiểm kê và thẩm định. | SRC-01; SRC-08; SRC-13 |
| Người sử dụng | Đội môi trường, đội vận hành bãi, HSE, kỹ thuật hệ thống thu khí và bộ phận GIS. | Bản đồ điểm phát thải cao; danh sách vị trí cần kiểm tra. | SRC-01; SRC-07 |
| Người ra quyết định | Ban quản lý bãi hoặc chủ dự án. | Hiệu quả của biện pháp khắc phục; chi phí và chu kỳ đo. | SRC-01 |
| Bên liên quan khác | Chính quyền địa phương, tư vấn carbon, tổ chức thẩm định độc lập, cộng đồng lân cận, bộ phận pháp chế và đơn vị quản lý bay. | Tuân thủ pháp lý; chất lượng bằng chứng; an toàn bay. | SRC-09; SRC-13; SRC-14 |

# 4. Use Cases – Trường hợp sử dụng

HƯỚNG DẪN: Tình huống → vấn đề → cách sử dụng dịch vụ → kết quả.

| STT | Use Case | Tình huống / Vấn đề | Cách sử dụng | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát nền trước can thiệp | Chuẩn bị phủ lại bề mặt hoặc sửa hệ thống thu khí, chưa có mốc so sánh. | Bay lưới và tuyến cuối gió toàn khu vực trong một kỳ. | Bản đồ nồng độ và danh sách điểm cần kiểm tra làm kỳ nền. | SRC-05; SRC-07 |
| 2 | Định vị điểm phát thải cao | Không biết rò rỉ nằm ở đâu để xếp thứ tự sửa chữa. | Khoanh vùng quanh bề mặt, giếng thu, đường ống và khu tiếp nhận. | Danh sách điểm có tọa độ, xếp theo mức ưu tiên. | SRC-05; SRC-07 |
| 3 | Bay xác nhận sau khắc phục | Đã thực hiện biện pháp nhưng chưa chứng minh được hiệu quả. | Lặp lại thiết kế bay của kỳ nền trong điều kiện tương đương. | So sánh trước–sau, lượng CH₄ giảm và quy đổi tCO₂e. | SRC-02; SRC-07 |
| 4 | Ước tính hiệu suất thu gom | Không biết hệ thống giếng thu đang giữ được bao nhiêu phần khí sinh ra. | Đối chiếu lượng khí đã thu hồi với lượng thoát bề mặt đo được. | Ước tính hiệu suất thu gom thực tế của hệ thống thu khí. | SRC-03; SRC-15 |
| 5 | Kiểm tra hệ số mặc định đang khai | Kiểm kê đang dùng hệ số mặc định chưa được kiểm chứng tại bãi. | Soát tổng cân bằng khí giữa số đo và số khai. | Đánh giá mức hợp lý của hệ số đang sử dụng. | SRC-03; SRC-15 |
| 6 | Điều tra bất thường | Có sự kiện vận hành bất thường hoặc khiếu nại của cộng đồng. | Bay khảo sát nhanh khu vực nghi ngờ. | Bản đồ nồng độ tại thời điểm điều tra và điểm nghi ngờ. | SRC-07; SRC-16 |

# 5. Giải pháp và phương pháp thực hiện ở mức kiến thức

HƯỚNG DẪN: Mô tả logic tạo ra kết quả; không viết SOP từng bước.

## 5.1 Logic giải pháp

Thiết kế đo xác định hướng gió chủ đạo, lưới bay trên bề mặt kết hợp tuyến cuối gió, số lớp độ cao và mật độ tuyến theo diện tích cùng hình dạng nguồn. Thu thập dữ liệu hiệu chuẩn cảm biến bằng khí chuẩn trước và sau mỗi ca bay, bay thu chuỗi CH₄ đồng bộ với GPS, độ cao, thời gian và dữ liệu gió, kèm kiểm chứng mặt đất tại các điểm nghi ngờ. Xử lý và QA/QC hiệu chỉnh nồng độ nền, bù độ trễ đáp ứng của cảm biến, loại nhiễu do luồng cánh quạt và kiểm tra độ phủ tuyến bay. Định lượng lập bản đồ nồng độ, khoanh điểm phát thải cao và ước tính flux khi đủ số lát cắt luồng cùng dữ liệu gió. So sánh trước–sau đối chiếu kỳ nền với kỳ xác nhận, tính chênh lệch CH₄, quy đổi CO₂e kèm dải bất định và đối chiếu với dữ liệu khí thu hồi để ước tính hiệu suất thu gom. Cuối cùng, tổng hợp kết quả và lập báo cáo bàn giao.

## 5.2 Input → Process → Output

| Input | Process chính | Output |
| --- | --- | --- |
| Ranh giới bãi và mô hình số độ cao; vị trí giếng thu, đường ống và flare; lịch sử vận hành và biện pháp can thiệp; mốc thời gian kỳ nền và kỳ dự án; lưu lượng khí thu hồi và loại flare nếu có; dữ liệu thời tiết và gió; cấu hình cùng hồ sơ hiệu chuẩn cảm biến. | Tiếp nhận phạm vi → chuẩn bị pháp lý và thiết bị → thu thập dữ liệu bay → xử lý và QA/QC → định lượng → so sánh trước–sau và bàn giao. | Bản đồ nồng độ CH₄ và điểm phát thải cao có tọa độ; báo cáo QA/QC và hiệu chuẩn; so sánh trước–sau; flux và hiệu suất thu gom khi đủ điều kiện; lượng CH₄ giảm và quy đổi tCO₂e. |

Ghi chú: rút gọn từ 09 bước của SOP (file 04, mục 5). Bước 01 và 02 gộp thành "tiếp nhận phạm vi"; bước 03, 04 và 05 gộp thành "chuẩn bị pháp lý và thiết bị"; bước 06 và 08 gộp thành "thu thập dữ liệu bay"; bước 07 do khách hàng thực hiện nên nằm trong "so sánh trước–sau và bàn giao" cùng bước 09.

## 5.3 Thành phần / công nghệ

| Thành phần | Vai trò | Ghi chú | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| UAV công nghiệp | Nền tảng bay mang cụm cảm biến. | Theo giới hạn vận hành và quy định cấp phép bay. | SRC-04; SRC-14 |
| Cảm biến CH₄ | Thu chuỗi nồng độ methane dọc đường bay. | Cần xác minh: Dải đo và thời gian đáp ứng. | SRC-04; SRC-05 |
| Cảm biến gió hoặc trạm khí tượng | Cung cấp dữ liệu gió cho mô hình định lượng. | Thiếu dữ liệu gió thì chỉ bàn giao sản phẩm sàng lọc. | SRC-04 |
| GNSS/RTK và data logger | Định vị và đồng bộ thời gian giữa các chuỗi dữ liệu. | Bắt buộc để ghép CH₄ với vị trí và thời điểm. | SRC-04; SRC-05 |
| Khí chuẩn hiệu chuẩn | Kiểm tra độ trôi của cảm biến trước và sau ca bay. | Cần xác minh: Quy trình hiệu chuẩn. | SRC-04 |
| Phần mềm bay, GIS và mô hình định lượng | Lập kế hoạch bay, lập bản đồ và tính flux. | Phương pháp mô hình cần chốt trước khi báo cáo số. | SRC-04; SRC-05 |
| Camera nhiệt (tùy chọn) | Khoanh vùng sàng lọc bổ trợ. | Chỉ đủ để sàng lọc, không dùng để định lượng. | SRC-06 |

# 6. Phạm vi dịch vụ

HƯỚNG DẪN: Phân biệt In Scope và Out of Scope; không tự suy đoán.

| Bao gồm (In Scope) | Không bao gồm (Out of Scope) | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Khảo sát phát tán methane trên bề mặt bãi chôn lấp bằng UAV mang cảm biến CH₄ và cảm biến gió. | Đo hiệu suất đốt của flare bằng UAV; hệ số flare lấy từ dữ liệu vận hành và tài liệu phương pháp. | SRC-15 / Có nguồn |
| Lập bản đồ nồng độ, khoanh điểm phát thải cao và bàn giao danh sách điểm cần kiểm tra. | Khảo sát mặt đất theo Method 21 phục vụ tuân thủ; dịch vụ không thay thế phép đo này. | SRC-16 / Có nguồn |
| Đo lặp trước–sau và quy đổi CO₂e khi phương pháp đủ điều kiện. | Cấp chứng thư xác minh hoặc phát hành tín chỉ carbon. | SRC-02 / Cần chốt phạm vi |
| Ước tính hiệu suất thu gom khi khách hàng cung cấp dữ liệu khí thu hồi. | Đo methane ruộng lúa và khí nhà kính khu đô thị; thuộc dịch vụ khác trong cùng phân ngành. | SRC-01 / Đã xác lập |

# 7. Service Levels / Các cấp độ dịch vụ

HƯỚNG DẪN: Nếu có nhiều level/package, mô tả khác biệt; không bắt buộc ghi giá.

| Level | Phạm vi / Mục tiêu | Công nghệ / Phương pháp | Output chính | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEVEL 1 – Emission Screening & Source Mapping | Một khu vực, một kỳ đo; sàng lọc và định vị nguồn. | UAV mang cảm biến CH₄, cảm biến gió và GNSS/RTK; bay lưới bề mặt. | Bản đồ nồng độ, danh sách điểm cần kiểm tra, báo cáo QA/QC; không quy đổi tCO₂e. | SRC-01; SRC-07 |
| LEVEL 2 – Quantification & Before–After | Toàn bãi; kỳ nền và kỳ xác nhận sau can thiệp. | Bổ sung tuyến cuối gió nhiều lớp độ cao, kiểm chứng mặt đất và mô hình định lượng. | Ước tính flux, hiệu suất thu gom, lượng CH₄ giảm và quy đổi tCO₂e, bảng theo dõi theo kỳ. | SRC-04; SRC-05 |
| LEVEL 3 – Multi-site Monitoring & Verification Support | Nhiều bãi, giám sát định kỳ. | Bổ sung tích hợp dữ liệu đồng hồ đo khí thu hồi và SCADA, phân tích bất định. | Bộ bằng chứng hỗ trợ thẩm định và cảnh báo bất thường theo kỳ. | SRC-02; SRC-15 |

# 8. Deliverables / Kết quả đầu ra

HƯỚNG DẪN: Những gì khách hàng nhận được theo nguồn đã nghiên cứu.

| STT | Deliverable | Mô tả | Định dạng / Thông tin | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ nồng độ CH₄ và điểm phát thải cao | Phân bố nồng độ trên bề mặt bãi kèm tọa độ điểm nghi ngờ. | Lớp dữ liệu GIS và bản đồ xuất kèm. | SRC-05; SRC-07 |
| 2 | Sơ đồ luồng khí và đường bay | Vết bay, hướng gió và mặt cắt luồng phục vụ truy vết. | Bản vẽ kèm nhật ký bay. | SRC-04 |
| 3 | Danh sách điểm cần kiểm tra | Các vị trí đề nghị kiểm tra hoặc sửa chữa, xếp theo mức ưu tiên. | Bảng có tọa độ. | SRC-07; SRC-16 |
| 4 | Báo cáo QA/QC và hiệu chuẩn | Hồ sơ hiệu chuẩn, độ phủ tuyến bay và tính đầy đủ dữ liệu gió. | Báo cáo kỹ thuật. | SRC-04 |
| 5 | So sánh trước–sau và quy đổi CO₂e | Chênh lệch giữa kỳ nền và kỳ xác nhận kèm dải bất định. | Báo cáo; chỉ có ở Level 2 trở lên. | SRC-02; SRC-17 |
| 6 | Ước tính hiệu suất thu gom | Đối chiếu khí đã thu hồi với lượng thoát bề mặt. | Báo cáo; cần dữ liệu đồng hồ đo của khách hàng. | SRC-03; SRC-15 |
| 7 | Bộ bằng chứng hỗ trợ thẩm định | Tập hồ sơ phục vụ bên thứ ba rà soát. | Không phải chứng thư xác minh. | SRC-02 / Cần chốt phạm vi |

# 9. Điều kiện và yêu cầu triển khai

HƯỚNG DẪN: Điều kiện dữ liệu, môi trường, thiết bị, nhân sự, pháp lý ở mức kiến thức.

| Nhóm điều kiện | Yêu cầu | Nguồn | Trạng thái xác minh |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu / Hồ sơ | Ranh giới bãi, vị trí giếng thu và đường ống, lịch sử vận hành, dữ liệu khí thu hồi nếu có; khách hàng cử đầu mối sở hữu dữ liệu. | SRC-03; SRC-04 | Cần chốt phạm vi |
| Thiết bị / Công nghệ | Cảm biến đã hiệu chuẩn bằng khí chuẩn; GNSS/RTK và data logger đồng bộ thời gian hoạt động ổn định. | SRC-04; SRC-05 | Cần GASCOLAE xác nhận |
| Môi trường / Hiện trường | Điều kiện gió và thời tiết nằm trong giới hạn phương pháp; bề mặt và tuyến bay an toàn; kiểm soát khu vực cất và hạ cánh. | SRC-04; SRC-06 | Cần xác minh |
| Nhân sự | Đội bay có năng lực và chứng chỉ phù hợp; có người rà soát kết quả trước khi phát hành. | SRC-14 | Cần xác minh |
| Pháp lý / Giấy phép | Phương tiện bay đã đăng ký; người điều khiển có giấy phép; giấy phép bay ngoài tầm nhìn với phương tiện từ 2 kg trở lên; tuân thủ khu vực cấm và hạn chế bay. | SRC-14 | Cần xác minh |

# 10. Chất lượng, tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá

HƯỚNG DẪN: Chỉ ghi tiêu chuẩn/KPI có căn cứ và đánh dấu nội dung cần xác minh.

| Tiêu chí / KPI / Tiêu chuẩn | Ý nghĩa | Nguồn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 14064-2:2019 | Nguyên tắc định lượng, giám sát và báo cáo giảm phát thải cấp dự án. | SRC-02 | Cần GASCOLAE xác nhận |
| Phương pháp IPCC cho khu xử lý chất thải rắn | Tham số và hệ số ước tính CH₄, hệ số oxy hóa và cách xử lý bất định. | SRC-03 | Có nguồn |
| Hệ số quy đổi CO₂e của CH₄ | Giá trị GWP100 áp dụng cho methane nguồn không hóa thạch. | SRC-17 | Cần xác minh |
| Ngưỡng tham chiếu của khảo sát mặt đất | Method 21 dùng ngưỡng 500 ppm trên nền, tần suất theo quý. | SRC-16 | Có nguồn |
| Công bố bất định | Kết quả định lượng phải kèm dải bất định, không thay bằng một giá trị trung bình. | SRC-04; SRC-05 | Đã xác lập |

# 11. Lợi ích và giá trị mang lại

HƯỚNG DẪN: Lợi ích có nguồn; không tự thêm claim định lượng.

- Hỗ trợ phát hiện và định vị điểm phát thải methane trên diện rộng mà khảo sát theo điểm không bao phủ được – SRC-05; SRC-07.

- Cung cấp bằng chứng trước–sau cho biện pháp khắc phục, phục vụ đánh giá hiệu quả – SRC-02; SRC-07.

- Cho phép ước tính hiệu suất thu gom thực tế khi có dữ liệu khí thu hồi – SRC-03; SRC-15.

- Tiếp cận được vùng khó đi bộ và giảm thời gian phơi nhiễm của kỹ thuật viên tại hiện trường – SRC-07; SRC-16.

- Tạo bộ dữ liệu có tọa độ và nhật ký truy vết cho từng chuyến bay, phục vụ kiểm kê và thẩm định – SRC-04; SRC-12.

# 12. Rủi ro, hạn chế và điểm cần lưu ý

HƯỚNG DẪN: Rủi ro/hạn chế đã nghiên cứu; pháp lý/an toàn phải xác minh.

| Rủi ro / Hạn chế | Tác động | Kiểm soát / Lưu ý | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Gió và độ ổn định khí quyển chi phối nồng độ đo được | Sai lệch kết quả giữa các kỳ đo. | Ghi dữ liệu gió liên tục; chỉ so sánh các kỳ có điều kiện tương đương. | SRC-04 |
| Luồng cánh quạt làm nhiễu mẫu | Giá trị nồng độ không đại diện cho không khí xung quanh. | Chọn vị trí gắn cảm biến phù hợp; loại nhiễu ở bước xử lý. | SRC-04; SRC-05 |
| Cảm biến có độ trôi và độ trễ đáp ứng | Lệch vị trí gán của điểm phát thải cao. | Hiệu chuẩn trước và sau ca bay; bù độ trễ khi xử lý. | SRC-04 |
| Không đủ lát cắt luồng | Không đủ điều kiện tính flux. | Chỉ bàn giao sản phẩm sàng lọc, không báo cáo con số định lượng. | SRC-05 |
| Điểm phát thải cao mang tính thời điểm | Một chuyến bay đơn lẻ không đại diện. | Bố trí nhiều chuyến trong kỳ; ghi rõ thời điểm đo. | SRC-04; SRC-12 |
| UAV không thay thế phép đo phục vụ tuân thủ | Hiểu nhầm về giá trị pháp lý của kết quả. | Nêu rõ dịch vụ bổ trợ chứ không thay Method 21 và đồng hồ đo khí thu hồi. | SRC-16 / Đã xác lập |

# 13. FAQ – Câu hỏi thường gặp

HƯỚNG DẪN: Khoảng 10–20 câu hỏi thực tế, mỗi câu trả lời cố gắng có nguồn kèm theo.

| STT | Câu hỏi | Câu trả lời | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ này đo cái gì? | Đo nồng độ methane trên bề mặt bãi chôn lấp, từ đó lập bản đồ nguồn phát thải và so sánh trước–sau biện pháp khắc phục. | SRC-05; SRC-07 |
| 2 | Vì sao đo methane mà tên dịch vụ lại là CO₂? | Methane giảm được quy đổi sang CO₂e bằng hệ số GWP; đây là đơn vị chung để báo cáo hiệu quả giảm phát thải. | SRC-02; SRC-17 |
| 3 | Giá trị ppm có phải là lượng phát thải không? | Không. ppm là nồng độ tại thời điểm đo; muốn ra lượng phát thải phải qua mô hình định lượng và dữ liệu gió. | SRC-04; SRC-05 |
| 4 | Có những Level nào? | LEVEL 1 sàng lọc và lập bản đồ; LEVEL 2 định lượng và so sánh trước–sau; LEVEL 3 giám sát nhiều bãi và hỗ trợ thẩm định. | SRC-01; SRC-04 |
| 5 | Khách hàng nhận được gì? | Bản đồ nồng độ và điểm phát thải cao, danh sách điểm cần kiểm tra, báo cáo QA/QC; từ Level 2 có thêm so sánh trước–sau và quy đổi tCO₂e. | SRC-05; SRC-07 |
| 6 | Điều kiện thời tiết nào thì bay được? | Gió và thời tiết phải nằm trong giới hạn của phương pháp; ngưỡng cụ thể cần GASCOLAE xác nhận. | SRC-04 / Cần xác minh |
| 7 | Dịch vụ có đo hiệu suất đốt của flare không? | Không đo bằng UAV. Hệ số hiệu suất đốt lấy từ dữ liệu vận hành và tài liệu phương pháp, dùng làm dữ liệu đầu vào. | SRC-15 |
| 8 | Có thay thế được khảo sát mặt đất theo Method 21 không? | Không. Method 21 là phép đo phục vụ tuân thủ; dịch vụ này bổ trợ bằng cách xếp thứ tự ưu tiên vị trí khảo sát. | SRC-16 |
| 9 | Kết quả có dùng để xin tín chỉ carbon được không? | Dịch vụ cung cấp bộ bằng chứng hỗ trợ thẩm định, không phải chứng thư xác minh và không phát hành tín chỉ. | SRC-02 / Cần chốt phạm vi |
| 10 | Cần giấy phép gì để bay? | Phương tiện phải đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép, và phải xin phép bay ngoài tầm nhìn với phương tiện từ 2 kg trở lên. | SRC-14 |
| 11 | Hiệu suất thu gom được tính thế nào? | Đối chiếu lượng khí đã thu hồi theo đồng hồ đo với lượng thoát bề mặt đo được, kèm hệ số oxy hóa theo phương pháp. | SRC-03; SRC-15 |
| 12 | Giá dịch vụ có nằm trong tài liệu này không? | Không. Giá cụ thể là dữ liệu thương mại có kiểm soát, thuộc file 07 và cần phê duyệt. | SRC-01 / Cần phê duyệt |
| 13 | Vì sao phải bay ít nhất hai kỳ? | Vì hiệu quả giảm phát thải chỉ chứng minh được bằng chênh lệch giữa kỳ nền và kỳ xác nhận sau can thiệp. | SRC-02; SRC-07 |
| 14 | Kết quả có kèm sai số không? | Có. Mọi kết quả định lượng đều phải công bố dải bất định, không thay bằng một giá trị trung bình. | SRC-04; SRC-05 |

# 14. Từ điển thuật ngữ / Glossary

HƯỚNG DẪN: Giải thích thuật ngữ kỹ thuật và viết tắt.

| Thuật ngữ | Viết tắt | Định nghĩa | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Methane | CH₄ | Thành phần chính gây tác động khí hậu trong khí bãi chôn lấp. | SRC-08 |
| Carbon dioxide tương đương | CO₂e | Đơn vị quy đổi tác động khí hậu của các khí nhà kính về CO₂. | SRC-17 |
| Tiềm năng nóng lên toàn cầu | GWP | Hệ số quy đổi một khí nhà kính sang CO₂e theo mốc thời gian 100 năm. | SRC-17 |
| Thiết bị bay không người lái | UAV | Nền tảng bay mang cảm biến để thu thập dữ liệu khảo sát. | SRC-04 |
| Định vị vệ tinh động thời gian thực | GNSS/RTK | Hệ định vị cho tọa độ độ chính xác cao gắn với từng điểm đo. | SRC-04 |
| Tốc độ phát thải | Flux | Lượng khí thoát ra trên một đơn vị thời gian, tính từ mô hình. | SRC-04; SRC-05 |
| Cân bằng khối lượng | Mass balance | Phương pháp tính flux từ mặt cắt luồng khí và dữ liệu gió. | SRC-04 |
| Mô hình khuếch tán ngược | Inverse dispersion | Phương pháp suy ngược tốc độ phát thải từ nồng độ đo được. | SRC-04 |
| Điểm phát thải cao | Hotspot | Vị trí có nồng độ vượt rõ so với nền xung quanh. | SRC-05; SRC-06 |
| Khảo sát phát thải bề mặt | SEM | Khảo sát mặt đất theo Method 21 với ngưỡng 500 ppm trên nền. | SRC-16 |
| Khí bãi chôn lấp | LFG | Hỗn hợp khí sinh ra từ phân hủy chất thải hữu cơ trong bãi. | SRC-08 |
| Hiệu suất thu gom |  | Tỷ lệ khí sinh ra được hệ thống giếng thu giữ lại, so với tổng lượng sinh ra. | SRC-03; SRC-15 |
| Hiệu suất phá hủy methane | DRE | Tỷ lệ methane bị phá hủy khi đốt tại flare. | SRC-15 |
| Kiểm soát và bảo đảm chất lượng | QA/QC | Bộ thao tác kiểm tra độ phủ, độ trôi cảm biến và tính đầy đủ dữ liệu. | SRC-04 |

# 15. Tài liệu tham chiếu và Research Traceability

HƯỚNG DẪN: Nguồn chính; chi tiết nằm trong Research Workbook.

| Source ID | Tên nguồn | Loại nguồn | Mức độ bảo mật | Phần sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | Đề bài dịch vụ S0271 và sổ đăng ký dịch vụ nhóm 09 | Internal / Technical | Internal | Service ID, tên dịch vụ, ngành, phân ngành |
| SRC-02 | ISO 14064-2:2019 Greenhouse gases – Part 2 | Official / External | Public | Nguyên tắc định lượng, giám sát, báo cáo cấp dự án |
| SRC-03 | 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines – Volume 5 Waste | Official / External | Public | Tham số CH₄ chất thải rắn, hệ số oxy hóa, bất định |
| SRC-04 | Methods for quantifying methane emissions using unmanned aerial vehicles: a review | Official / External | Public | Công nghệ UAV, chiến lược lấy mẫu, phương pháp định lượng |
| SRC-05 | Sensitive Drone Mapping of Methane Emissions without the Need for Supplementary Ground-Based Measurements | Official / External | Public | Lập bản đồ điểm phát thải cao, tìm rò rỉ, tính flux |
| SRC-06 | Assessment of a landfill methane emission screening method using an unmanned aerial vehicle mounted thermal infrared camera – A field study | Official / External | Public | Giới hạn của camera nhiệt trong sàng lọc |
| SRC-07 | Drone flyover surveys for identifying methane emission sources at landfills | Official / External | Public | Use case, so sánh với khảo sát đi bộ, yêu cầu kiểm chứng |
| SRC-08 | U.S. EPA Basic Information about Landfill Gas | Official / External | Public | Nguồn gốc và thành phần khí bãi chôn lấp |
| SRC-09 | Nghị định 83/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính | Official / External | Public | Khung pháp lý khí nhà kính hiện hành |
| SRC-10 | Nghị định 119/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP | Official / External | Public | Cập nhật quy định giảm nhẹ phát thải |
| SRC-11 | U.S. EPA Webinar Detecting Landfill Methane Emissions with Drones | Official / External | Public | Công nghệ drone giám sát khí bãi chôn lấp |
| SRC-12 | Quantifying methane emissions from United States landfills | Official / External | Public | Tỷ lệ bãi có nguồn phát thải điểm, đối chiếu kiểm kê |
| SRC-13 | Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn | Official / External | Public | Nghĩa vụ kiểm kê và báo cáo của cơ sở phát thải |
| SRC-14 | Nghị định 288/2025/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác | Official / External | Public | Đăng ký phương tiện, giấy phép điều khiển và giấy phép bay |
| SRC-15 | UNFCCC Article 6.4 Methodological Tool: Activity Emissions from Flaring | Official / External | Public | Hệ số hiệu suất đốt của flare làm dữ liệu đầu vào |
| SRC-16 | U.S. EPA Enforcement Alert: EPA Finds MSW Landfills are Violating Monitoring and Maintenance Requirements | Official / External | Public | Yêu cầu và giới hạn của khảo sát bề mặt Method 21 |
| SRC-17 | IPCC Global Warming Potential Values (bản tổng hợp của GHG Protocol, 08/2024) | Official / External | Public | Giá trị GWP100 của CH₄ để quy đổi CO₂e |

# 16. Research Gap và nội dung cần xác minh

HƯỚNG DẪN: Dẫn về sheet 03_RESEARCH_GAP của Research Workbook.

| STT | Nội dung chưa biết / chưa xác minh | Tác động | Cách xác minh | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến và hiệu chuẩn: loại cảm biến, dải đo, độ chính xác và thời gian đáp ứng; vị trí gắn và ảnh hưởng luồng cánh quạt; quy trình cùng tần suất hiệu chuẩn; ngưỡng phát hiện. | Không chốt được cấu hình payload và không lập được kế hoạch hiệu chuẩn cho từng ca bay. | GASCOLAE Technical xác nhận thiết bị hiện có và hồ sơ hiệu chuẩn. | Chưa xác minh |
| 2 | Thiết kế bay và điều kiện đo: tiêu chí gió, độ cao và tốc độ bay; mật độ tuyến và số lớp độ cao; số chuyến bay tối thiểu; cách kiểm chứng mặt đất. | Không thiết kế được lưới bay và không ra được quyết định GO/NO-GO tại hiện trường. | GASCOLAE Operations chốt tiêu chí; kiểm chứng qua đợt khảo sát thử. | Chưa xác minh |
| 3 | Phương pháp định lượng: phương pháp tính flux được chọn; mức bất định chấp nhận được; hệ số quy đổi CO₂e áp dụng cho Việt Nam; hệ số hiệu suất đốt của flare và hệ số oxy hóa. | Không tính được flux và không quy đổi được tCO₂e để đưa vào báo cáo. | Đối chiếu SRC-02, SRC-03, SRC-15, SRC-17 và xin GASCOLAE phê duyệt bộ hệ số. | Chưa xác minh |
| 4 | Pháp lý và năng lực vận hành: hồ sơ đăng ký phương tiện bay và giấy phép bay; năng lực cùng chứng chỉ của đội bay; yêu cầu an toàn hiện trường bãi chôn lấp; danh mục cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính. | Không xin được phép bay và không bố trí được đội bay đủ điều kiện. | Bộ phận pháp chế và HSE rà soát theo SRC-13 và SRC-14. | Chưa xác minh |
| 5 | Dữ liệu từ khách hàng: khả năng tiếp cận dữ liệu đồng hồ đo khí thu hồi và SCADA; dữ liệu vận hành cùng lịch sử can thiệp; quyền sở hữu và mức bảo mật dữ liệu. | Không tính được hiệu suất thu gom nên Level 2 và Level 3 không triển khai đầy đủ. | Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với chủ bãi trước khi ký hợp đồng. | Chưa xác minh |
| 6 | Thương mại và phạm vi: quy mô tương ứng từng Level; chính sách giá và đơn vị tính giá. | Không lập được bảng giá file 07 và không chốt được ranh giới từng Level. | GASCOLAE Sales và Finance phê duyệt. | Chưa xác minh |

# 17. Kiểm tra trước khi nộp

HƯỚNG DẪN: Đảm bảo KB có nguồn, không trộn service, không suy đoán, không đưa giá/mật và không biến thành Sales Kit/SOP.

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mọi thông tin quan trọng có nguồn | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |
| 2 | Không trộn dữ liệu service khác | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |
| 3 | Không tự suy đoán | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |
| 4 | Phân biệt đã xác minh/chưa xác minh | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |
| 5 | Không đưa giá/dữ liệu mật vào public | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |
| 6 | Không biến KB thành Sales Kit hoặc SOP | ☐ Đạt ☐ Chưa đạt |  |

END OF KNOWLEDGE BASE