GASCOLAE PLATFORM

S0271_04_Service_SOP

EXAMPLE – SOLAR O&M INSPECTION

Asset 04 • SOP & Checklist • Version 1.0

HƯỚNG DẪN: SOP trả lời câu hỏi: “Muốn TRIỂN KHAI dịch vụ này thì phải làm như thế nào?”. Tài liệu này mô tả quy trình vận hành và checklist thực hiện. Chỉ ghi các bước có căn cứ từ nguồn; nếu chưa được GASCO xác nhận thì ghi [CẦN XÁC MINH]. Không tự tạo yêu cầu pháp lý, kỹ thuật hoặc an toàn.

# A. Thông tin nhận diện

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Service ID | S0871 |
| Tên dịch vụ | Đo hiệu quả giảm phát thải CO2 |
| Phiên bản | v1.0 |
| Trạng thái | Draft – chờ GASCO/Operations xác minh |
| Phạm vi | Khảo sát phát tán methane bề mặt tại bãi chôn lấp chất thải rắn bằng UAV (Level 1: Sàng lọc điểm rò rỉ; Level 2: Định lượng flux và đo lặp trước–sau; Level 3: Giám sát đa bãi định kỳ tích hợp SCADA và hỗ trợ thẩm định). |

# 1. Mục tiêu SOP

HƯỚNG DẪN: Nói rõ SOP này dùng để hướng dẫn ai và thực hiện mục tiêu gì.

Chuẩn hóa quy trình vận hành từ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu vận hành bãi rác, cấp phép bay UAV, hiệu chuẩn cảm biến bằng khí chuẩn, thiết kế bay cắt luồng gió, thu thập dữ liệu chuỗi nồng độ CH4 đồng bộ gió–GPS, xử lý QA/QC, mô hình hóa thông lượng (flux) đến so sánh kỳ nền – kỳ xác nhận và quy đổi tCO2e. SOP dành cho đội vận hành bay UAV, kỹ sư viễn thám/GIS, kỹ thuật viên đo đạc khí tượng và cán bộ QA/QC của GASCOLAE nhằm đảm bảo an toàn bay, kiểm soát bất định và đảm bảo tính truy xuất nguồn gốc của dữ liệu.

# 2. Phạm vi áp dụng

HƯỚNG DẪN: Nêu dịch vụ, Level hoặc trường hợp áp dụng; không mở rộng ngoài nguồn.

Áp dụng cho: Khảo sát phát tán khí methane trên bề mặt các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, khu liên hợp xử lý chất thải và hệ thống giếng/đường ống thu gom khí bãi rác theo cả 3 Level dịch vụ.

# 3. Vai trò và trách nhiệm

HƯỚNG DẪN: Xác định vai trò cần tham gia; không tự tạo chức danh nếu nguồn không có.

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (PM) | Tiếp nhận yêu cầu, xác định ranh giới bãi, thống nhất mốc can thiệp kỹ thuật (kỳ nền và kỳ xác nhận), quản lý tiến độ và bàn giao báo cáo. | SRC-01; S0271_Research_Workbook (Q5, Q11) |
| Phi công UAV (UAV Pilot) | Đăng ký phương tiện bay, lập hồ sơ xin phép bay theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP, kiểm tra an toàn hành lang bay và trực tiếp điều khiển bay thu thập dữ liệu. | SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q11, Q13) |
| Kỹ thuật viên hiện trường (Field Tech) | Hiệu chuẩn cảm biến CH4bằng khí chuẩn trước/sau ca bay, vận hành trạm khí tượng đo gió mặt đất và thực hiện đo kiểm chứng điểm nghi ngờ rò rỉ. | SRC-04; SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| Chuyên viên GIS & Mô hình hóa | Xử lý dữ liệu thô, hiệu chỉnh nồng độ nền, khử độ trễ và nhiễu cánh quạt, chạy mô hình mass balance/inverse dispersion tính flux, lập bản đồ nồng độ và tính toán tCO2e giảm. | SRC-04; SRC-05; SRC-07; S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| Chỉ huy hiện trường / QA Lead | Kiểm soát checklist GO/NO-GO, thẩm định độ trôi cảm biến, kiểm soát tính đầy đủ của dữ liệu gió, phê duyệt dải bất định và nghiệm thu deliverable trước bàn giao. | SRC-02; S0271_Research_Workbook (Q11, Q14, Q20) |

# 4. Input / Hồ sơ / Thiết bị cần chuẩn bị

HƯỚNG DẪN: Liệt kê đầu vào trước khi triển khai.

| Nhóm | Input / Thiết bị | Kiểm tra trước khi dùng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ | Ranh giới bãi, bản đồ số độ cao (DEM); sơ đồ mạng lưới giếng thu khí, đường ống dẫn và trạm flare; lịch sử can thiệp kỹ thuật; số liệu đồng hồ đo lưu lượng khí thu hồi (nếu có); giấy phép bay hợp lệ. | Đối chiếu ranh giới với khu vực cấm/hạn chế bay theo công bố Bộ Quốc phòng; kiểm tra tính liên tục của dữ liệu đồng hồ đo khí thu hồi. | SRC-03; SRC-12; SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q9, Q13) |
| Thiết bị | UAV công nghiệp tích hợp tải trọng cảm biến CH4 (laser/optical); cảm biến đo hướng và tốc độ gió (gắn trên UAV hoặc trạm khí tượng mặt đất); hệ thống định vị vệ tinh GNSS/RTK; data logger đồng bộ thời gian thực; bình khí chuẩn nồng độ đã biết. | Kiểm tra dung lượng pin, dung lượng thẻ nhớ; kiểm tra độ nhạy và độ trôi cảm biến CH4; kiểm tra đồng bộ thời gian GPS giữa chuỗi nồng độ và dữ liệu gió. | SRC-04; SRC-05; SRC-08; S0271_Research_Workbook (Q8, Q20) |
| An toàn | Bãi cất/hạ cánh thông thoáng; trang bị bảo hộ lao động (PPE) bãi rác; máy cảnh báo khí cháy nổ cá nhân CH4,H2S); phương án liên lạc khẩn cấp với điều hành bãi chôn lấp. | Kiểm tra nồng độ khí nổ khu vực cất hạ cánh; xác nhận hành lang bay cách ly hoàn toàn với khu vực đang đổ rác hoặc máy ủi đang vận hành. | SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q12, Q13) |

# 5. Quy trình thực hiện tổng quan

HƯỚNG DẪN: Mỗi bước phải có Input → Action → Output → người chịu trách nhiệm → tiêu chí chuyển bước.

| Bước | Tên bước | Action chính | Output | Owner | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tiếp nhận yêu cầu & chốt phạm vi | Thu thập thông tin bãi, xác định mục tiêu đo (sàng lọc rò rỉ hay đo lặp trước–sau), chọn Level dịch vụ (1, 2 hoặc 3). | Hồ sơ dự án, phạm vi khảo sát và biên bản thống nhất phương pháp đo | Quản lý dự án | SRC-01; S0271_Research_Workbook (Q1, Q11) |
| 02 | Thu thập dữ liệu nền & lập mốc can thiệp | Rà soát sơ đồ giếng/ống/flare, thu thập dữ liệu đo khí thu hồi lịch sử và xác định mốc thời gian thi công khắc phục của khách hàng. | Hồ sơ dữ liệu bãi chôn lấp và kế hoạch mốc thời gian hai kỳ đo | Quản lý dự án & GIS | SRC-03; S0271_Research_Workbook (Q9, Q11) |
| 03 | Pháp lý bay & kiểm tra an toàn | Tra cứu vùng cấm bay, nộp hồ sơ xin phép bay UAV theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP; thống nhất quy chế an toàn hiện trường bãi rác. | Giấy phép bay hợp lệ và kế hoạch phối hợp an toàn hiện trường | Phi công UAV | SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q11, Q13) |
| 04 | Thiết kế mission bay & chuẩn bị thiết bị | Thiết kế lưới bay bề mặt kết hợp tuyến rèm thẳng đứng cuối gió; hiệu chuẩn cảm biến CH4 bằng khí chuẩn; đồng bộ GNSS/RTK. | Tham số mission bay và biên bản hiệu chuẩn cảm biến trước bay | Phi công UAV & KTV hiện trường | SRC-04; SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| 05 | Đánh giá GO/NO-GO | Kiểm tra checklist Mục 6: giấy phép, tốc độ/hướng gió, độ ổn định khí quyển, tình trạng bãi rác và thiết bị. | Biên bản phê duyệt GO/NO-GO hiện trường | Chỉ huy hiện trường / QA Lead | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q11, Q12) |
| 06 | Khảo sát đo kỳ nền (Baseline) | Bay theo mission thu chuỗi CH4 đồng bộ gió–GPS–độ cao; đo kiểm chứng mặt đất tại các điểm nghi ngờ rò rỉ lớn. | Bộ dữ liệu thô kỳ nền đã QA sơ bộ tại hiện trường | Phi công UAV & KTV hiện trường | SRC-05; SRC-07; S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| 07 | Khách hàng triển khai can thiệp | Khách hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật (sửa chữa màng phủ HDPE, cân chỉnh áp suất giếng, bảo trì đường ống thu khí). | Báo cáo hoàn thành công tác sửa chữa/khắc phục của bãi | Khách hàng thực hiện | SRC-02; S0271_Research_Workbook (Q11) |
| 08 | Khảo sát đo kỳ xác nhận (Project) | Tái lập thiết kế bay, khung giờ và điều kiện khí tượng tương đương kỳ nền để bay đo sau khắc phục; hiệu chuẩn lại cảm biến. | Bộ dữ liệu thô kỳ xác nhận sau khắc phục | Phi công UAV & KTV hiện trường | SRC-02; SRC-07; S0271_Research_Workbook (Q11) |
| 09 | Xử lý dữ liệu & QA/QC | Khử nhiễu cánh quạt, bù trễ cảm biến, hiệu chỉnh nồng độ nền, kiểm tra độ trôi giữa 2 lần hiệu chuẩn bằng khí chuẩn. | Bộ dữ liệu nồng độ CH4 chuẩn hóa không gian–thời gian | Chuyên viên GIS & QA Lead | SRC-04; SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| 10 | Lập bản đồ & tính toán định lượng | Lập bản đồ phân bố nồng độ CH4, khoanh điểm nóng rò rỉ; tính thông lượng flux bằng mass balance/inverse dispersion khi đủ điều kiện. | Bản đồ hotspot, số liệu flux và ước tính hiệu suất thu gom | Chuyên viên GIS & Mô hình | SRC-04; SRC-05; SRC-15; S0271_Research_Workbook (Q7, Q10) |
| 11 | So sánh trước–sau & quy đổi tCO2e | Tính mức giảm phát thải CH4giữa kỳ nền và kỳ xác nhận; nhân hệ số GWP được phê duyệt để quy đổi tCO2ekèm dải bất định. | Báo cáo so sánh chênh lệch phát thải và bảng quy đổi tCO2e | Chuyên viên GIS & QA Lead | SRC-02; SRC-17; S0271_Research_Workbook (Q1, Q7, Q10) |
| 12 | Đóng gói deliverable & bàn giao | Xuất bản đồ GIS, danh sách tọa độ ưu tiên sửa chữa, báo cáo kỹ thuật QA/QC; tổ chức nghiệm thu bàn giao với khách hàng. | Bộ deliverables hoàn chỉnh và biên bản nghiệm thu kỹ thuật | QA Lead & Quản lý dự án | SRC-02; S0271_Research_Workbook (Q10, Q11) |

# 6. Checklist trước khi triển khai / GO-NO GO

HƯỚNG DẪN: Đây là checklist vận hành. Thông số chưa được GASCO xác nhận phải được đánh dấu.

| STT | Hạng mục kiểm tra | Tiêu chí / Điều kiện | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp lý & Cấp phép bay | Có giấy phép bay UAV hợp lệ theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP; khu vực bay không vi phạm vùng cấm/hạn chế bay; phi công có chứng chỉ điều khiển phù hợp. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q12, Q13) |
| 2 | Điều kiện gió | Tốc độ gió ổn định, nằm trong ngưỡng cho phép của mô hình tính flux (khuyến nghị 1.5 – 6 m/s); hướng gió không đổi chiều đột ngột giữa các đường bay. Ngưỡng cụ thể: [CẦN XÁC MINH]. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q12, Q20) |
| 3 | Thời tiết & Bức xạ | Không mưa, bề mặt bãi rác không ngập úng bất thường; không có sương mù dày; tầm nhìn đáp ứng chế độ bay. Thời gian chờ sau mưa: [CẦN XÁC MINH]. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q12, Q20) |
| 4 | Hiệu chuẩn cảm biến | Cảm biến CH4đã được hiệu chuẩn bằng bình khí chuẩn trước ca bay; ghi nhận đường cong hiệu chuẩn; kiểm tra độ trôi cảm biến đạt yêu cầu. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q8, Q20) |
| 5 | Đồng bộ thời gian & GNSS | Hệ thống GNSS/RTK đạt trạng thái FIX; data logger đồng bộ thời gian tuyệt đối giữa cảm biến CH4, cảm biến gió và tọa độ GPS (sai lệch < 0.1s). | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-04; SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q8) |
| 6 | Tình trạng thiết bị UAV | Pin đủ cơ số cho toàn bộ tuyến bay dự kiến; thẻ nhớ trống và đã format; la bàn/IMU cân chỉnh chuẩn; hệ thống Return-to-Home kích hoạt bình thường. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q8, Q12) |
| 7 | An toàn bãi chôn lấp | Bãi cất/hạ cánh cách ly khu vực máy cơ giới bãi rác; nồng độ khí nổ khu vực mặt đất an toàn; đã rà soát đường dây điện cao thế và chướng ngại vật nổi. | [ ] GO [ ] NO-GO | SRC-14; S0271_Research_Workbook (Q12, Q13) |

# 7. Hướng dẫn thực hiện từng công đoạn

HƯỚNG DẪN: Chỉ viết chi tiết đến mức nguồn cho phép. Nếu chưa có nguồn, ghi rõ cần xác minh.

## 7.1 Chuẩn bị & Pre-flight

Thu thập ranh giới bãi rác, vị trí các cụm giếng khoan, đường ống gom khí và trạm flare; tra cứu không phận và hoàn tất xin phép bay theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP. Thiết kế các tuyến bay zíc-zắc trên bề mặt bãi kết hợp các tuyến bay rèm thẳng đứng ở ranh giới cuối gió (downwind curtain) ở nhiều tầng độ cao. Thực hiện cấp khí chuẩn vào buồng đo của cảm biến CH4, ghi nhận hệ số hiệu chỉnh ban đầu. Chạy checklist GO/NO-GO trước khi khởi động cánh quạt.

## 7.2 Thực hiện đo bay hiện trường

Bay tự động theo quỹ đạo mission đã nạp; duy trì tốc độ và độ cao bay ổn định để tránh xáo trộn luồng khí. Thu thập liên tục chuỗi nồng độ CH4, nhiệt độ, độ ẩm và dữ liệu gió đồng thời. Đối với các điểm nghi ngờ rò rỉ nghiêm trọng (hotspot nồng độ tăng vọt), kỹ thuật viên mặt đất sử dụng thiết bị đo cầm tay để đối chứng vị trí thực tế. Kết thúc ca bay, thực hiện cấp khí chuẩn lần hai để đánh giá độ trôi (sensor drift) trong suốt chuyến bay.

## 7.3 Xử lý dữ liệu & QA/QC

Trích xuất dữ liệu, khử độ trễ đáp ứng của cảm biến đối với tốc độ bay của UAV; lọc bỏ nhiễu tạo ra từ luồng gió cánh quạt (propeller downwash); hiệu chỉnh nồng độ CH4 nền thượng lưu gió (upwind background). Kiểm tra độ phủ thực tế của đường bay so với thiết kế và tính đầy đủ của trường vector gió.

## 7.4 Mô hình hóa & Phân tích định lượng

Nội suy không gian nồng độ CH4 để tạo bản đồ phân bố bề mặt. Trường hợp đủ điều kiện về lát cắt luồng khí và dữ liệu gió ổn định, áp dụng mô hình cân bằng khối (mass balance) hoặc mô hình khuếch tán ngược (inverse dispersion) để tính toán thông lượng phát thải CH4 (kg/h hoặc tấn/năm). Khi khách hàng cung cấp số đo từ đồng hồ đo khí thu hồi tại trạm flare/phát điện, thực hiện tính toán hiệu suất thu gom thực tế của hệ thống thu khí.

## 7.5 So sánh trước–sau & Báo cáo

Đối chiếu kết quả giữa kỳ nền (Baseline) và kỳ xác nhận (Project). Tính toán lượng khí methane suy giảm (ΔCH4) trực tiếp do biện pháp can thiệp. Áp dụng hệ số GWP100 được phê duyệt để quy đổi mức giảm phát thải ra tấn CO2 tương đương (tCO2e). Bắt buộc lập báo cáo phân tích độ bất định và nêu rõ các điều kiện biên của phép đo.

# 8. Kiểm soát chất lượng / QA

HƯỚNG DẪN: Định nghĩa các điểm kiểm tra trước khi chuyển bước hoặc bàn giao.

| Điểm kiểm tra | Tiêu chí | Người kiểm tra | Kết quả | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA Dữ liệu bay (Flight QA) | Tuyến bay bao phủ đầy đủ ranh giới bãi và diện tích rèm cuối gió; không đứt gãy tín hiệu GPS/RTK; vận tốc và cao độ bay dao động trong giới hạn cho phép. | Phi công UAV & Chỉ huy hiện trường | [ ] Pass [ ] Fail | S0271_Research_Workbook (Q7, Q11) |
| QA Cảm biến & Hiệu chuẩn | Độ trôi của cảm biến CH4 giữa đầu và cuối ca bay không vượt ngưỡng quy định; dữ liệu khí chuẩn được lưu trữ minh bạch. | Kỹ thuật viên hiện trường | [ ] Pass [ ] Fail | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q7, Q20) |
| QA Dữ liệu gió & Khí tượng | Trường dữ liệu gió đầy đủ, hướng gió không đổi chiều quá 45 độ trong suốt ca bay cắt rèm luồng khí; tốc độ gió không có khoảng lặng (calm wind). | Chuyên viên GIS & Mô hình | [ ] Pass [ ] Fail | SRC-04; SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q7, Q14) |
| QA Mô hình & Báo cáo $CO_2e$ | Mô hình tính flux có luận giải tham số; kết quả quy đổi tCO2ebắt buộc công bố kèm dải bất định (uncertainty range); báo cáo ghi rõ ranh giới không thay thế Method 21. | QA Lead / Quản lý dự án | [ ] Pass [ ] Fail | SRC-02; SRC-17; S0271_Research_Workbook (Q10, Q14) |

# 9. Xử lý sự cố / NO-GO / Exception

HƯỚNG DẪN: Nêu khi nào dừng, hoãn, làm lại hoặc chuyển cấp. Không tự tạo ngưỡng an toàn ngoài nguồn.

| Tình huống | Hành động | Điều kiện tiếp tục | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Gió đổi chiều hoặc vận tốc gió vượt ngưỡng | Tạm dừng bay; chuyển sang chế độ giữ vị trí (hover) hoặc Return-to-Home để bảo toàn thiết bị. | Gió ổn định trở lại theo đúng hướng thiết kế trong ít nhất 15 phút liên tục. | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q12, Q14) |
| Trời đổ mưa hoặc xuất hiện sương mù dày | Lập tức kích hoạt hạ cánh khẩn cấp; che chắn cảm biến CH4 tránh hơi ẩm xâm nhập buồng đo quang học. | Bề mặt bãi rác ráo nước hoàn toàn và độ ẩm không khí trở về dải vận hành của cảm biến. | S0271_Research_Workbook (Q12, Q14) |
| Độ trôi cảm biến vượt mức cho phép | Hủy toàn bộ số liệu của ca bay đó; kiểm tra vệ sinh buồng đo và tiến hành hiệu chuẩn lại bằng bình khí chuẩn. | Cảm biến cho kết quả đọc khí chuẩn sai số < 5% trong hai lần thử nghiệm liên tiếp. | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q7, Q20) |
| Không đủ dữ liệu gió hoặc thiếu lát cắt rèm khí | Không thực hiện tính toán định lượng flux hay quy đổi tCO2e; chỉ xử lý và bàn giao bản đồ nồng độ sàng lọc (Screening). | Khách hàng chấp thuận sản phẩm dạng Level 1 hoặc chấp thuận chi phí bay bổ sung để đo lại. | SRC-05; S0271_Research_Workbook (Q9, Q14) |
| Mất kết nối RTK hoặc trôi dạt tọa độ | Hạ cánh kiểm tra trạm base mặt đất hoặc đường truyền 4G/radio; không sử dụng dữ liệu nồng độ bị mất tọa độ chính xác. | Trạng thái RTK trở lại trạng thái FIX ổn định và sai số vị trí dưới 10 cm. | SRC-04; S0271_Research_Workbook (Q8) |
| Phát hiện điểm rò rỉ có nồng độ vượt ngưỡng nổ (LEL) | Đánh dấu tọa độ ngay lập tức; thông báo khẩn cấp cho Giám đốc vận hành bãi rác để xử lý kỹ thuật an toàn; không cho nhân sự tiếp cận gần. | Ban quản lý bãi rác xác nhận đã kiểm soát được an toàn rò rỉ. | S0271_Research_Workbook (Q13) |

# 10. Deliverables & Checklist bàn giao

HƯỚNG DẪN: Kiểm tra đúng output của dịch vụ; không thêm deliverable ngoài nguồn.

| STT | Deliverable | Đã hoàn thành | Kiểm tra | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ phân bố nồng độ CH4 bề mặt (GeoTIFF/PDF) | [ ] | Bản đồ trực quan, thể hiện rõ thang đo nồng độ (ppm), gắn hệ tọa độ quốc gia VN-2000. | SRC-05; SRC-07; Q10 |
| 2 | Danh sách điểm nóng rò rỉ (Hotspots) (Excel/CSV) | [ ] | Bảng tổng hợp tọa độ X, Y, Z từng điểm phát thải cao, xếp theo thứ tự ưu tiên cần xử lý. | SRC-05; SRC-07; Q10 |
| 3 | Sơ đồ luồng khí & Quỹ đạo bay (Shapefile/PDF) | [ ] | Thể hiện vệt bay thực tế, hướng gió chủ đạo và các mặt cắt rèm đứng phục vụ kiểm tra tính hợp lệ. | SRC-04; Q10 |
| 4 | Báo cáo QA/QC & Hiệu chuẩn thiết bị (PDF) | [ ] | Minh chứng đường cong hiệu chuẩn khí chuẩn, độ trôi cảm biến và mức độ đầy đủ của dữ liệu gió. | SRC-04; Q10 |
| 5 | Báo cáo tính toán thông lượng phát thải (Flux) (PDF) | [ ] | Kết quả tính flux (kg/h hoặc t/năm) kèm mô tả phương pháp và dải bất định (từ Level 2). | SRC-04; SRC-05; Q10 |
| 6 | Báo cáo so sánh trước–sau & Quy đổi tCO2e(PDF) | [ ] | Chênh lệch phát thải giữa kỳ nền và kỳ xác nhận; quy đổi tCO2e theo hệ số GWP (Level 2 & 3). | SRC-02; SRC-17; Q10 |
| 7 | Báo cáo ước tính hiệu suất thu gom khí (PDF) | [ ] | Đối chiếu khí thu hồi thực tế với phát thải thoát bề mặt (khi khách hàng cung cấp số đo lưu lượng). | SRC-03; SRC-15; Q10 |
| 8 | Lớp dữ liệu GIS hoàn chỉnh tích hợp Metadata | [ ] | Trọn bộ Shapefile/GeoPackage chuẩn hóa trường dữ liệu, sẵn sàng nạp vào hệ thống quản trị GIS. | Q10 |
| 9 | Bộ bằng chứng hỗ trợ thẩm định (Level 3) | [ ] | Hồ sơ truy vết dữ liệu gốc phục vụ kiểm toán KNK bên thứ ba hoặc đơn vị thẩm định độc lập. | SRC-02; Q10 |

# 11. Records / Hồ sơ cần lưu

HƯỚNG DẪN: Ghi các hồ sơ cần lưu sau khi thực hiện; phân loại bảo mật nếu có.

| Hồ sơ / Record | Mục đích | Bảo mật | Thời gian lưu | Nguồn / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biên bản GO/NO-GO & Nhật ký bay | Minh chứng tuân thủ quy trình an toàn hiện trường và điều kiện thời tiết từng ca bay. | Internal | [CẦN XÁC MINH] | SRC-14; Q12 |
| Giấy phép bay & Hồ sơ phê duyệt an ninh | Chứng minh hoạt động bay UAV hợp pháp theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP. | Confidential | [CẦN XÁC MINH] | SRC-14; Q13 |
| Biên bản hiệu chuẩn cảm biến & Nhật ký khí chuẩn | Căn cứ pháp lý và kỹ thuật để tái lập, kiểm tra độ tin cậy của chuỗi số đo nồng độ CH4 | Internal | [CẦN XÁC MINH] | SRC-04; Q7 |
| Dữ liệu thô (Raw Sensor Logs, GPS, Wind) | Phục vụ hậu kiểm, chạy lại mô hình định lượng hoặc cung cấp cho chuyên gia độc lập đối soát. | Confidential | [CẦN XÁC MINH] | SRC-04; Q9 |
| Số liệu vận hành bãi rác & Đồng hồ đo khí thu hồi | Dữ liệu nhạy cảm của khách hàng dùng để đối chiếu cân bằng vật chất và tính hiệu suất thu gom. | Restricted | [CẦN XÁC MINH] | SRC-03; Q9 |
| Báo cáo kết quả bàn giao & Bản đồ nguy cơ | Hồ sơ nghiệm thu hợp đồng và căn cứ đối chuẩn cho các kỳ đo định kỳ tiếp theo. | Confidential | [CẦN XÁC MINH] | Q10; Q18 |

# 12. Research Gap / Các điểm cần xác minh

HƯỚNG DẪN: SOP không được che giấu khoảng trống. Dẫn các vấn đề chưa xác minh từ Research Workbook.

| STT | Điểm cần xác minh | Ảnh hưởng SOP | Cách xác minh | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model cảm biến CH4 thương mại chính thức | Chưa chốt dải đo, tần số lấy mẫu (Hz) và thời gian đáp ứng; ảnh hưởng tới tốc độ bay tối đa của UAV. | Kỹ thuật GASCOLAE công bố datasheet thiết bị payload chính thức. | Chưa xác minh |
| 2 | Ngưỡng vận tốc gió GO/NO-GO chuẩn | Mục 6 chưa có con số giới hạn chính xác để phi công quyết định dừng bay tại hiện trường. | Thử nghiệm đối chứng thực địa và lấy ý kiến chuyên gia mô hình khí quyển. | Chưa xác minh |
| 3 | Hệ số GWP100 quy đổi tCO2e chính thức | Ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán giảm phát thải tại Mục 11 (AR4, AR5 hay AR6). | Ban Pháp chế/Chuyên gia carbon chốt theo hướng dẫn của Cục Biến đổi khí hậu. | Chưa xác minh |
| 4 | Thủ tục thực tế cấp phép bay ngoài tầm nhìn (BVLOS) | Quyết định diện tích bao phủ tối đa của một chuyến bay trên các bãi rác quy mô hàng trăm hecta. | Thực nghiệm nộp hồ sơ xin phép bay qua Cục Tác chiến theo NĐ 288/2025. | Chưa xác minh |
| 5 | Quy chế chia sẻ dữ liệu đồng hồ đo khí thu hồi | Quyết định khả năng triển khai tính toán hiệu suất thu gom thực tế ở Level 2 và Level 3. | Soạn thảo điều khoản bảo mật dữ liệu (NDA) trong hợp đồng với khách hàng. | Chưa xác minh |
| 6 | Thời gian lưu trữ hồ sơ bắt buộc | Chưa xác định được thời hạn lưu trữ dữ liệu thô và log hiệu chuẩn tại Mục 11. | Ban Pháp chế và bộ phận QA ban hành quy chế lưu trữ tài liệu dữ liệu số. | Chưa xác minh |

# 13. Checklist kiểm tra trước khi nộp

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có mục tiêu và phạm vi rõ ràng | ☐ Đạt | Bám sát định nghĩa S0271, nêu rõ không áp dụng cho đo flare hay cấp chứng thư carbon. |
| 2 | Các bước có nguồn / traceability | ☐ Đạt | 12 bước quy trình tại Mục 5 đối chiếu chính xác câu hỏi Q11 trong Research Workbook. |
| 3 | Có checklist GO/NO-GO hoặc điều kiện triển khai phù hợp | ☐ Đạt | Mục 6 gồm 7 hạng mục kiểm soát; các thông số kỹ thuật chưa chốt đều ghi rõ [CẦN XÁC MINH]. |
| 4 | Không tự tạo quy định pháp lý/an toàn | ☐ Đạt | Dẫn chiếu chuẩn xác Nghị định 288/2025/NĐ-CP, Nghị định 06/2022/NĐ-CP và ISO 14064-2. |
| 5 | Có QA và checklist bàn giao | ☐ Đạt | Mục 8 có 4 điểm QA kỹ thuật; Mục 10 có 9 deliverables rõ ràng theo từng cấp độ dịch vụ. |
| 6 | Có xử lý exception/NO-GO | ☐ Đạt | Mục 9 bao quát 6 tình huống hiện trường (gió, mưa, độ trôi cảm biến, mất RTK, khí nổ LEL). |
| 7 | Có Records / hồ sơ cần lưu | ☐ Đạt | Mục 11 phân định rõ các cấp độ bảo mật Internal, Confidential, Restricted. |
| 8 | Research Gap được ghi rõ | ☐ Đạt | Mục 12 kế thừa toàn bộ 6 nhóm câu hỏi chưa xác minh từ Research Workbook và Knowledge Base. |
| 9 | Không trộn dữ liệu của service khác | ☐ Đạt | Nội dung hoàn toàn tập trung vào bãi chôn lấp chất thải |

END OF SOP